PROIECT TEHNICI CAD

CIRCUIT PENTRU CONTROLUL TEMPERATURII ÎNTR-O INCINTĂ

STUDENT: IUREAN ALEXANDRA PETRUȚA            COORDONATORI:

GRUPA: 2123                                                                    PROF. DR. ING OVIDIU AUREL POP

SERIA A                                                                            DRD. ING. ELENA MIRELA ȘTEȚCO

CUPRINS

1. Date de proiectare

2. Fundamentare teoretică

2.1 Schema bloc

2.2 Senzorul de temperatură

2.3 Convertorul de domeniu de tensiune

2.4 Comparatorul, LED-ul și releul

2.5 Modelarea LED-ului

3. Breviar de calcul

3.1 Senzorul de temperatură

3.2 Convertorul de domeniu de tensiune

3.3Comparatorul, LED-ul și releul

4. Analize

4.1 Analiza Parametrică

4.2 Testarea diodei, LED-ul

4.3 Releul

4.4 Analiza Monte-Carlo

4.5 Analiza Worst-Case/Sensitivity

4.6 Analiza de temperatură

5. Bibliografie

1. Date de proiectare

Să se proiecteze un sistem de control al temperaturii într-o incintă. Știind că senzorul de temperatură folosit poate să măsoare temperatura liniar în domeniul specificat în tabel coloana E, sistemul se va proiecta astfel încât temperatura din incintă să se mențină în intervalul specificat în coloana F. Senzorul de temperatură se va polariza în curent. Variația liniară a rezistenței electrice a senzorului cu temperatura este specificată în coloana G și trebuie convertită într-o variație de tensiune în domeniul [0÷(Vcc-2V)]. În incintă, temperatura este menținută în domeniul specificat cu ajutorul unei centrale termice comandată de un comparator și un releu electromagnetic. Ansamblul centrală termică-releu se va modela cu ajutorul unui rezistor. Starea centralei (pornită/oprită) este semnalizată de un LED, având culoarea specificată în tabel.

| Domeniul de temperatură măsurabil[˚C] | Temperatura în incintă [˚C] | Rezistența senzorului [kΩ] | VCC | Culoare LED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +5... +55 | +12…+40 | 2k - 12k | 12 | ROSU |

2. Fundamentare teoretică

2.1 Schema bloc

RELEU, LED

COMPARATOR CU HISTEREZĂ

CONVERTOR DE DOMENIU

SENZOR DE TEMPARATURĂ

2.2 Senzorul de temperatură

Figura 1. Senzor de temperatură

Pentru a afla tensiunea de pe senzor am folosit o sursă de curent, formată dintr-o oglindă de curent. Am ales să folosesc un tranzistor de tip PNP, modelul Q2N3251, deoarece domeniul de variație al temperaturii în cazul acestui tranzistor este cuprins în intervalul de funcționare: -65℃ - +175℃, iar curentul maxim prin colector este Ic=-200mA.

De asemenea, am ales amplificatorul diferențial TL082 pentru că are următoarele caracteristici: SR=13V/µs, offset scăzut (1mv)  și funcționează la temperaturi cuprinse între -40°C-+85°C.

Rezistența „R” folosită pentru oglinda de curent este aleasă din seria de valori standard E-192, având o toleranță de ±0,5%.

Am folosit un circuit repetor implementat cu amplificatorul TL082 pentru a nu avea pierderi de tensiune. Alimentarea se face de la VCC, care are o valoare de 12V. De la ieșirea amplificatorului rezultă tensiunea Vout1.

Am adăugat un buffer (circuit repetor) pe post de adaptare de impedanță, separând oglinda de curent, de convertorul de domeniu (amplificatorul diferențial) pentru a evita pierderile de tensiune și pentru a nu modifica tensiunea de pe senzor.

2.3 Convertorul de domeniu

Figura 2. Divizor de tensiune pentru VRef           Figura 3. Amplificator diferențial

Conversia de domeniu presupune ca intervalul de tensiune obținut la ieșirea traductorului, [VRs_min, VRs_max ], să fie transformat în intervalul cuprins între valoarea de 0 V și valoarea tensiunii de alimentare minus 2 V, [0; VCC-2].

Se va face o amplificare a semnalului folosind un amplificator operațional. Având în vedere faptul că acest amplificator nu va fi ideal, am luat în considerare o marjă de eroare în momentul amplificării.

Astfel, domeniul [VRs_min , VRs_max] va fi convertit în [0 , VCC−2] [V] .

De asemenea, pentru a determina tensiunea de la ieșirea convertorului de domeniu am folosit un divizor de tensiune, implementat cu un repetor pentru a nu avea pierderi de tensiune. De la ieșirea amplificatorului rezultă tensiunea Vout2.

Tot acum se va face și o translatare a domeniului de tensiune ce urmează a fi amplificat pentru a ne asigura că după conversie, nu se depășește valoarea tensiunii de alimentare.

Asta înseamnă că din domeniul [VRs_min , VRs_max] urmează să scădem o anumită tensiune, VRef, pentru ca mai apoi să realizăm amplificarea, deci conversia.

Pentru a realiza în același timp și translația și amplificarea domeniului obținut la ieșirea oglinzii de curent s-a implementat un amplificator operațional în configurație de amplificator diferențial, alimentat la ±VCC.

Rezistențele folosite fac parte  din seria de valori standard, aparținând grupului E-24, având o toleranță de ± 5%.

2.4 Comparatorul, led-ul și releul

Figura 4. Comparatoarele fără reacție, LED-ul și releul

De la ieșirea amplificatorului diferențial rezultă tensiunea Vout2, tensiunea ce va reprezenta semnalul de intrare pentru cele două comparatoare fără reacție.

La ieșirea comparatorului ar trebui să avem în mod normal ± tensiunea de alimentare (±VCC), tensiune care va fi comparată cu cele două praguri, ceea ce va determina funcționarea diodei, doar atâta timp cât se realizează comutația între cele două praguri.

Tensiunile de prag aplicate la intrările neinversoare ale celor două comparatoare fără reacție au fost obținute printr-un divizor de tensiune alimentat la tensiunea VCC.

În plus, am ales valoarea curentului care trece prin LED să fie egală cu 20mA, valoare aleasă în funcție de culoarea ledului specificat în cerință.

Valoarea rezistenței legate în serie cu LED-ul, am calculat-o în funcție de valoarea curentului pe care l-am ales. Aceasta face parte din seria de valori standard a grupului E-48 cu toleranța de ±2%.

Rezistența din baza tranzistorului Q2N2222, am calculat-o alegând din foaia de catalog a tranzistorului IB=0.5mA. Aceasta face parte din seria de valori standard a grupului E-48 cu toleranța de ±2%.

De asemenea, rezistența din colectorul tranzistorului am calculat-o presupunând că releul consumă un curent egal cu 20 mA. Aceasta face parte tot din seria de valori standard a grupului E-48 cu toleranța de ±2%.

2.5 Modelarea LED-ului

Pentru semnalizare, am modelat o diodă de tip LED cu ajutorul Pspice Model Editor, care va fi ilustrată mai jos.

LED ROȘU

Figura 5. Caracteristica diodei

3.Breviar de calcul

Figura 6. Schema electrică a întregului circuit

3.1 Senzorul de temperatură

Tensiunea de pe senzorul de temperatură am aflat-o folosind o oglinda de curent, deoarece senzorul nostru este polarizat în curent. Pentru început, am injectat un curent de referință în oglinda egal cu 0,1mA(IRef).

Am calculat valoarea rezistenței „R” cu următoarea formulă:

R113.5kΩ. Aleg o valoare standard a rezistenței de 113 kΩ cu toleranța de ±0.5%.

Pe urmă, calculăm valoarea căderii de tensiune a rezistenței senzorului:

, iar

3.2 Convertorul de domeniu de tensiune

Pentru a afla amplificarea de care avem nevoie pentru a extinde domeniul de la 0V-10V am făcut diferența dintre 10V și 0V, rezultatul împărțindu-l la diferența dintre tensiunea maximă și tensiunea minimă de pe senzor.

Valoarea tensiunii de referință am calculat-o cu formula:

De aici rezultă că valoarea tensiunii de referință este egală cu: VRef = 0.2V

Din formula amplificării am calculat valorile rezistențelor R3 și R4. Prin urmare rezultă că:

Am ales în mod arbitrar valoarea rezistenței R3=1kΩ R4=10kΩ.

De asemenea, am ales ca rezistențele R1 și R3 să fie egale, prin urmare și rezistența R1=1kΩ. La fel am procedat si pentru R2 și R4, rezultă că și R2=10kΩ.

Valorile rezistențelor pentru divizorul de tensiune le-am calculat cu formula:

Rezultă că, . Aleg ca valoarea rezistenței R8 sa fie egală cu 1 kΩ, prin urmare R7 va fi egală cu 59 kΩ, dar am ales o valoare standardizată egală cu 62 kΩ,care face parte din grupul E-24 cu toleranța de ±5%.

Egalând cele două intrări ale amplificatorului operațional și aplicând teorema lui Millman, aflăm tensiunea de la ieșirea amplificatorului.

3.2 Comparatorul, LED-ul și releul

Vom defini o sensibilitate, S, pentru a afla cu câți Ω/℃ variază domeniul nostru de tensiune.

Din calculele de mai sus, rezultă că valoarea tensiunii noastre de pe senzor variază cu 200Ω°C.

Pe urmă calculăm rezistențele la care se realizează cele două comutații, în felul următor:

Pentru a afla valorile celor două praguri în care comparatorul nostru realizează comutația vom folosi următoarea metodă:

Rezistențele folosite pentru realizarea comparatoarelor au fost calculate cu un divizor de tensiune alimentat de la VCC, prin urmare:

Pentru VP1 = 1.4 V aleg R9 = 7.5 kΩ => R10 = 1 kΩ

Pentru VP2 = 7 V aleg R11 = 1 kΩ => R12 = 1.5 kΩ

Am ales ca valoarea curentului care trece prin diodă să fie egală cu 20mA.

Rezistența plasată înaintea diodei am calculat-o cu formula:

Rezultă:  RD = 410 Ω, dar am ales o valoare standard de 402 Ω,  care face parte din seria de valori standard a grupului E-48 cu toleranța de ±2%.

Pentru a calcula rezistența din baza tranzistorului am ales IB=0.5 mA. Am folosit următoarea formulă de calcul:

Rezultă:  RB = 18.6 kΩ, dar am ales o valoare standard de 18.7 kΩ,  care face parte din seria de valori standard a grupului E-48 cu toleranța de ±2%.

De asemenea, am aflat valoarea rezistenței releului cu formula următoare, presupunând că releul ar consuma un curent egal cu 20 mA.

Rezultă:  RR = 570 Ω, dar am ales o valoare standard de 562 Ω,  care face parte din seria de valori standard a grupului E-48 cu toleranța de ±2%.

4.Analize

4.1 Analiza parametrică

Pentru a vedea dacă tensiunea de pe rezistența senzorului variază în domeniul calculat, [0V,10V], se face o analiză în timp, în care se baleiază parametrul global „Rs” ,de la 2k la 12k cu un increment de 0.1k.

Rezultă următorul grafic:

Figura 7. Variația tensiuni de pe rezistența senzorului

După simularea variației tensiunii de pe rezistența senzorului se poate observa că, ieșirea adaptorului de impedanță variază între 0.32 V și 1.2 V, cum este evidențiat și în graficul de mai sus.

La fel procedăm și pentru a vedea daca conversia de domeniu este corectă. Variem parametrul global “Rs”, de la 2k la 12k cu un increment de 0.1k, folosind o analiză de tip DC Sweep, iar domeniul nostru nescalat care este [0.2V, 1.2V] trebuie să devină [0V, VCC-2V], adică [0V,10V].

Figura 8. Conversia de domeniu

4.2 Testarea diodei, LED-ul

Pentru testarea LED-urilor, am făcut un proiect separat în care am verificat curenții prin acestea. Pentru vizualizarea tensiunii la care dioda se deschide am utilizat o analiză DC Sweep.

Figura 9. Tensiunea de prag a diodei

Din grafic se poate observa că tensiunea de prag a diodei este de aproximativ 1.8V.

Folosind tot același tip de analiză și variind același parametru, adică valoarea tensiunii de pe senzor, ar trebui ca dioda să comute aproximativ la aceeași valoare ca a rezistențelor calculate mai sus, însă după rularea simulării, am observat că aceasta nu comută corect, după cum se poate vedea și în graficul de mai jos

Prin urmare, am încercat să schimb valorile rezistențelor pragurilor, pentru a avea o caracteristică cât mai apropiată de valorile rezistențelor unde ar trebuie să aibă loc comutația.

Rezultă graficul următor:

Figura 10. Valorile rezistențelor la care se produce comutația

Din grafic se observă că, dioda comută aproximativ la aceleași valorile ale rezistențelor calculate, în rest aceasta nu funcționează.

Se poate observa faptul că, comutația nu este perfect dreptunghiulară. Acest fapt se datorează amplificatorului operațional folosit care are un SR=13V/µs. Prin urmare, pentru a vedea o caracteristică cât mai corectă putem folosi alt tip de amplificator, având un Slew Rate mai mic.

4.3 Releul

Releul s-a modelat cu ajutorul unui rezistor, după cum s-a specificat în cerință.

Prin urmare, acesta funcționează, doar atâta timp cât avem semnalizare din partea LED-ului. Deci, releul va fi alimentat la tensiunea de alimentare atâta timp cât dioda este activă, după cum se poate observa și din graficul de mai jos.

Figura 11. Caracteristica de ieșire a releului

4.4 Analiza Monte-Carlo

Analiza Monte Carlo determină, statistic, comportarea circuitului atunci când valorile componentelor sunt modificate în domeniul lor de toleranță.

Pentru rularea analizei Monte-Carlo am setat toleranțele pentru toate rezistențele din circuit și am selectat o analiză principală de tip DC Sweep la care am baleiat același parametru, adică ”Rs” și am vizualizat tensiunea de ieșire de la amplificatorul diferențial, adică Vout2. Toleranțele rezistențelor sunt cuprinse între ±0.5% și ±5%.

Figura 11. Analiza Monte-Carlo

Din prima histogramă se poate observa faptul că, valoarea maximă de aproximativ 10.5 V are cea mai mare probabilitatea de a fi regăsită la ieșirea amplificatorului diferențial.

Din a doua histogramă se poate observa faptul că, valoarea minimă de aproximativ 1.22 V are cea mai mare probabilitatea de a fi regăsită la ieșirea amplificatorului diferențial.

4.5 Analiza Worst-Case/Sensitivity

Sensitivity identifica care parametrii ai componentelor sunt critici pentru funcționarea circuitului. Aceasta analiza determina in ce măsură fiecare componenta afectează funcționarea circuitului (acțiune singulara sau împreună cu alte componente). De asemenea modifica toate valorile pentru a simula cel mai defavorabil caz.

Se folosește această analiză pentru a determina componentele sensibile, apoi se exporta componentele utilitarului Optimizer pentru a calibra comportarea circuitului.

Pentru rularea analizei Worst-Case am procedat asemănător ca și la analiza Monte-Carlo. Am selectat o analiză principală de tip DC Sweep la care am baleiat același parametru, adică ”Rs” și am vizualizat tensiunea de ieșire de la amplificatorul diferențial, adică Vout2.

Figura 12. Analiza Worst-Case/Sensitivity

În graficul de mai sus putem observa cazul cel mai defavorabil de funcționare al circuitului și de asemenea cazul ideal. În plus, această analiză determină care dintre parametrii circuitului sunt cei mai critici pentru funcționarea acestuia.

Figura 13. Informații despre Worst-Case, respectiv Ideal-Case

Figura 14. Deviația maxima de la valoarea nominala

Figura 15. Output file pentru Worst-Case All Devices și pentru Worst-Case Summary

4.6 Analiza de temperatură

Pentru a vedea dacă tensiunile de prag corespunzătoare fiecărei rezistențe ar varia cu temperatura, se poate face o analiza de temperatură. Vom studia de la 5°C la 55°C

De observat faptul că, majoritatea LED-urilor își mențin tensiunea inclusiv la temperaturi mai ridicate.

Am setat o analiză principală de tip DC Sweep, la care am bifat opțiunea ”Temperature” și am introdus o listă de valori pentru temperatură.

Figura 17. Tensiunea prin LED în funcție de temperatură

5.Bibliografie

[1] Cursuri Proiectare Asistată de Calculator, Circuite Electronice Fundamentale, Dispozitive Electronice, Ovidiu Aurel Pop, 2022-2023

[2]  Fișier Rezistențe Seria E-192 ±0.5%, E24 ±5% și E48 ±2%

[3] “TL082” data-sheet, Texas Instruments, 2013

[4] “Q2N222” data-sheet, SemTech Electronics Std, 2016

[5] “2N3251” data-sheet, MicroSemi, 1997

[6] ”5mm Super Bright Red LED 5A3 Series Angle: 15° Class: P”, RoHs Leed Free

[7]  PlotDigitizer